MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZADLABACÍ ZÁMKY

Před započetím montáže si pečlivě prostudujte tento montážní návod. Vzhledem k tomu, že při zablokování dveří vinou špatné montáže zámku může dojít k ohrožení majetku i zdraví osob, proveďte montáž přesně dle tohoto návodu. Výrobce neodpovídá za škody způsobené špatnou montáží a zásahem do konstrukce zámku. Výrobce doporučuje použít vhodný typ (konstrukci) zámku dle konstrukce a specifikace užití dveří. Výrobce doporučuje organizacím, které provádějí montáže bezpečnostních zámků, aby si montážní pracovníky nechali ve výrobním podniku proškolit (rozsah školení cca 4 hod).Ostatní zadlabací zámky lze zakovat dle návodu.

!!! Bez tohoto montážního návodu výrobce neodpovídá za případnou reklamaci. !!!

!!! POZOR: Zámek nerozebírat-nebezpečí úrazu. !!!

Vnitřní stěny zádlabu musí být čisté, hladké, ze zádlabu musí být odstraněny piliny a hobliny. Umístění zádlabu vůči přední straně dveří se řídí dle šířky dveří, rozměrů polodrážky dveří a polodrážky zárubní a nelze je tedy v tomto stavu stanovit.

Návod:

- Do čistého zádlabu vsaďte zámek. Zámek musí jít do zádlabu volně zasunout. Šířka zádlabu se řídí maximální šířkou skříně zámku  + 0,5mm

- Zkontrolujte, zda otvory pro kliku a vložku ve dveřích se kryjí s otvory v zámku.

- Zámek nyní upevněte do zádlabu vruty a vyzkoušejte funkci zámku klíčem nebo namontovanou cylindrickou vložku při otevřených dveřích ( v případě kolize může dojít k zablokování dveří). Nikdy nevytahujte cylindrickou vložku ze zámku při vysunuté závoře ( zamčeném zámku). Bude–li ve dveřích zámek s pojistkou, dojde k zablokování stavítka ( opatření při vylomení vložky)  a zámek nebude možno znovu zprovoznit. Pak může dojít k nevratnému poškození, případně ke zničení dveří a zámku.

Zkuste zatlačit střelku do zámku a pokud střelka drhne, nebo nemá plynulý chod, je v místě střelky úzký zádlab, který je nutno buď zvětšit nebo pročistit.

- Namontujte dveřní kování dle návodu na montáž dveřního kování. Při vrtání montážních otvorů kování, nebo  v případě jejích zvětšování a jiných úprav, které vedou přes zámek, je nutno zámek vymontovat ze zádlabu.Kování musí být osazeno přesně  - klika i cylindrická vložka musí procházet volně přes zámek

- Znovu vyzkoušejte funkci zámku i s kováním a dbejte přesného ustavení cylindrické vložky v zámku.

- Zkontrolujte velikost mezery mezi boční hranou dveřního křídla a zárubní, která musí být 3-5mm.

- V případě dřevěných zárubní zadlabejte a upevněte vruty protiplech. Otvory pro závoru a střelku musí být dostatečně hluboké. V případě, že se střelka nebo závora nezasune zcela do protiplechu v zárubní, nejde zámek uzamknout a může dojít k zablokování dveří.

- Dveřní křídlo zavřete, vyzkoušejte funkci zámku.

- Jestliže jsou zárubně opatřeny těsněním, je nutné upravit vůli mezi střelkou a protiplechem tak, aby nedocházelo k přílišnému brždění střelky při zapadnutí a při odemykání zámku. ( V případě  drhnutí je potom nutno vždy uvolnit střelku při odemykání přidržením dveří. )

- Při natírání dveří nesmí vniknout barva do mechanismu zámku.

- Pro snížení tření doporučujeme namazat třecí plochy zámku (střelky a závory).

- Bez řádně nainstalovaného  vrchního kování se zámek nesmí používat! Používáním  zámku bez vrchního kování (klika se štíty) může dojít k nevratnému poškození mechanismu zámku.

Návod na otočení střelky - jen u pravo-levých variant:

Přeměna zámku LEVÉHO na PRAVÝ a naopak se provede následovně:

- vytáhnout pojistku poz. 1

- zatlačit střelku do zámku poz. 2

- otočit střelku poz. 3

- střelku vysunout do původní polohy poz. 4

- vrátit zpět pojistku poz. 5

prodejce:

Kontaktní adresa:  	HOBES spol. s r.o., K Luhům 151,  Horní Benešov 793 12

tel.: +420 554 748 320, fax.: +420 554 748 326, 748 327

e mail: hobes@hobes.cz,  http://www.hobes.cz